### Правила пользования газом в быту

10.11.2017

Правила обязательны для должностных лиц ведомств и организаций, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства жилых домов независимо от ведомственной принадлежности и для населения, использующего газ в быту, на территории России.

Ответственность за сохранность газового оборудования и исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов, а также уплотнение вводов инженерных коммуникаций в жилых домах возлагается на руководителей жилищно-эксплуатационных организаций, в жилищных кооперативах - на их председателей, в домах и квартирах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, - на домовладельцев.

Ответственность за качество технического обслуживания и ремонт газового оборудования в жилых домах возлагается на эксплуатационные организации газового хозяйства.

Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах, за содержание их в соответствии с требованиями Правил несут владельцы и лица, пользующиеся газом.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:

- 1. Оказывать предприятиям газового хозяйства всестороннюю помощь при проведении ими технического обслуживания и пропаганды безопасного пользования газом среди населения.

- 2. Содержать в надлежащем техническом состоянии подвалы,

- технические коридоры и подполья, обеспечивать постоянное

- поддерживание в рабочем состоянии их электроосвещение и вентиляцию. Следить за местами пересечения внутренних

- газопроводов и строительных элементов зданий, герметизацией вводов инженерных коммуникаций.

- 3. Обеспечивать работникам предприятий газовых хозяйств

- беспрепятственный доступ в любое время суток в подвалы,

- технические подполья и помещения первых этажей для проверки на загазованность.

- 4. Своевременно обеспечивать проверку состояния дымоходов,

- вентиляционных каналов и оголовков дымоходов, осуществлять

- контроль за качеством их проверки, предоставлять предприятиям газового хозяйства по их требованиям акты проверки исправности дымоходов и вентиляционных каналов или сведения о последней проверке, занесенные в специальный журнал.

- 5. Немедленно сообщать предприятиям газового хозяйства о необходимости отключения газовых приборов при их самостоятельной установке или выявлении неисправности дымоходов.

- 6. Заселять газифицированные квартиры (первичное заселение или обмен) только после проведения инструктажа жильцов представителем предприятия газового хозяйства при наличии подтверждающего документа.

- 7. Вызывать представителя газового хозяйства для отключения газовых приборов при выезде жильца из квартиры.

- 8. Своевременно заключать договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНО:

- 1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации газовых приборов и соблюдать их.

- 2. Содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели, котлы.

- 3. Следить за состоянием гибкого шланга (шланг не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов). Гибкий шланг должен быть сертифицирован.

- 4. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. Периодически очищать «карман» дымохода.

- 5. По окончании пользования газом закрывать краны на газовых приборах и перед ними.

- 6. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 104.

- 7. При неисправности газового оборудования вызвать работников по телефону сервисной службы АО «МОСГАЗ» 8-495-660-20-01.

- 8. При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по тел. 104 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическим звонком.

- 9. Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников газового хозяйства по предъявлению ими служебных удостоверений в любое время суток.

- 10.Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, - стоимость технического обслуживания газового оборудования.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 1. Проводить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), переустановку, замену и ремонт газовых приборов, и запорной арматуры.

- 2. Отключать и подключать газоиспользующее оборудование.

- 3. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, изменять площадь отапливаемых помещений без согласования с соответствующими организациями.

- 4. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымоходов и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать и заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

- 5. Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре, особенно при обнаружении утечки газа.

- 6. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (при появлении трещин) дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.

- 7. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.

- 8. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверьми ванных комнат.

- 9. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

- 10. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами.

- 11. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

- 12. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

- 13. Перекрывать краны на газовых стояках на вводных участках.

Лица, нарушившие «Правила пользования газом в быту», несут ответственность в соответствии со ст. 95 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ст. 94 Уголовного Кодекса РФ.

ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ

Лица, использующие газовые приборы ОБЯЗАНЫ:

- Обеспечивать доступ работников АО «МОСГАЗ» для обслуживания газовых приборов;

- При появлении запаха газа: перекрыть краны, открыть форточки, вызвать аварийную службу «104»;

- При неисправности газовых приборов вызвать службу Сервиса АО «МОСГАЗ» по тел.: 8 - 495 - 660-20-01;

- Проводить техническое обслуживание газовых приборов только специалистами АО «МОСГАЗ».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Самовольно газифицировать помещения;

- Переставлять, менять, вносить изменения в конструкцию и пользоваться неисправными газовыми приборами;

- Застраивать газопровод стенами, панелями, замуровывать, заделывать кафельной плиткой.

Адрес страницы: http://basman.mos.ru/presscenter/important-information/detail/6967688.html

Управа Басманного района города Москвы