Выдержка из технического регламента

Евразийского экономического союза

«О безопасности аттракционов»  (ТР ЕАЭС 038/2016)

Приложение № 1

к техническому регламенту

Евразийского экономического союза

«О безопасности аттракционов»

(ТР ЕАЭС 038/2016)

Перечень видов и типов аттракционов

| Вид аттракционов | Тип аттракционов |
| --- | --- |
| 1. Механизированные поступательного движения (в том числе с использованием воды) | катальные горы башни свободного падения катальные горы водные на лодках или плотах катапульты поезда парковые на рельсах монорельсовые и канатные парковые дороги |
| 2. Механизированные вращательного движения | колеса обозрения качели карусели |
| 3. Механизированные сложного движения | с поступательно-вращательным движением механизированные кресла кинотеатров симуляторы аттракционы на основе промышленных роботов |
| 4. Автодромы и картинги | сталкивающиеся автомобили парковые автомобили или автопоезда прогулочные картинги (в том числе на эстакадах) скоростные дороги с мини-автомобилями |
| 5. Надувные | батуты надувные горки лабиринты |
| 6. Водные немеханизированные | водные спуски прямые и с виражами трамплины плавающие платформы частично погруженные в воду с выливанием воды на посетителей |
| 7. Немеханизированные | горки качели карусели «тарзанки» батуты |
| 8. Для детей | горки, спуски качели карусели электромобили или педальные автомобили |

Приложение № 2

к техническому регламенту

Евразийского экономического союза

«О безопасности аттракционов»

(ТР ЕАЭС 038/2016)

Перечень видов биомеханических воздействий на пассажиров аттракционов, степеней потенциального биомеханического риска и видов наклона пассажирских кресел

I. Виды и величины биомеханических воздействий на пассажиров аттракционов и степени потенциального биомеханического риска

| Вид биомеханического |  | Обозначение | Степень потенциального биомеханического риска |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| воздействия |  |  | RB-1 | RB-2 | RB-3 |
|  |  |  | величина биомеханического воздействия |  |  |
|  |  |  | высокая | средняя | низкая |
| Подъем или спуск с высоты* |  | Н (м) | Н>8 | 2<Н8 | 0,4<Н2 |
| Перемещение со скоростью |  | V (м/с) | V>20 | 10<V20 | 3<V10 |
| Подъем или спуск в кресле с наклоном: |  | Н (м) | Н3 | 2<Н3 | 0,4<Н2 |
|  | вперед (рис.1) | (°) | 135<180 | 45<135 | 10<45 |
|  | назад (рис.2) | (°) | 135<180 | 105<135 | 95<105 |
|  | набок (рис.3) | (°) | 120180 | 60120 | 30<60 |

________________

* Степени биомеханических рисков обоснованы статистическими данными о последствиях травм при падении людей с высоты.

Примечание. При определении степени потенциального биомеханического риска аттракциона выбираются показатели с максимальными значениями.

II. Виды наклонов пассажирских кресел

Виды наклона пассажирских кресел вперед представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Наклон пассажирских кресел вперед

Виды наклона пассажирских кресел назад представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Наклон пассажирских кресел назад

Виды наклона пассажирских кресел набок представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Наклон пассажирских кресел набок